	[image: image1.png]®
CTAEAPM
[eocuHTETHKA




[image: image2.png]==
CAC XTuTC



[image: image3.jpg]PEINCTP

Heo 900





	
	Юрид. адрес: 125424, Москва г, Волоколамское шоссе, дом № 73, этаж чердак пом. 1 ком. 44
Почтовый адрес: 150043, г. Ярославль, ул. Белинского, д.1
ИНН  7606086087   КПП 773301001
ОКПО 30978849
ОГРН 1127606001104 свидетельство серия 76 №002616453
от 16.02.2012 г.
Тел/факс +7(495)380-08-20, 8 (4852)26 -07-32.

www.stabarm.ru;  info@stabarm.ru



	ООО «НПО СТАБАРМ»

	[image: image1.png]
[image: image4]



Материал полимерный противоэрозионный 

«СТАБАРМ Геомат»
Нормативно-техническая документация

· СТО 30978849.0010-2016 «МАТЕРИАЛ ПОЛИМЕРНЫЙ ПРОТИВОЭРОЗИОННЫЙ  «СТАБАРМ Геомат»
· Сертификат соответствия РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП22.19469 срок действия до 28.04.2025

· Протокол испытаний №17349-БИС-22 от 22.04.2022 Испытательная лаборатория ООО «БИС». Аттестат аккредитации № РОСС RU.32001.04ИБФ1.ИЛ41 от 2021-12-11
Общее описание

Геоматы марки «СТАБАРМ Геомат» производятся из полиэтилена или полиамида методом экструзии. Противоэрозионный мат «СТАБАРМ Геомат» разработан для защиты откосов и склонов от развития эрозионных процессов. 
[image: image2.png]
Геоматы выпускаются с прочностью от 1 до 45 кН/м. В зависимости от поставленных задач геомат может быть армирован двуосноориентированной георешеткой для увеличения прочностных характеристик.  
Эффективность применения геоматов «СТАБАРМ Геомат»
· обеспечение противоэрозионной защиты откосов и склонов;

· создание устойчивого растительного покрова; 
· обеспечение устойчивости растительного грунта на искусственных гладких поверхностей, (например, образующихся при закрытии полигонов  захоронения отходов с использованием искусственной гидроизоляции).
Основные области применения геоматов «СТАБАРМ Геомат»

· защита от эрозионных процессов откосов и склонов в ходе строительства новых и реконструкции существующих автомобильных и железных дорог; 

· защита от эрозионных процессов откосов и склонов площадок спортивных и гражданских объектов; 

· обеспечение устойчивого растительного покрова при рекультивации полигонов ТКО; 
· защита берегов рек, озер, водохранилищ и других водоемов с перепадами уровня воды и волновой нагрузкой
· обеспечение удержания растительного грунта для выполнения защитных функций от воздействия ультрафиолета на искусственных гладких поверхностях (например на геомембранах).

Геометрические параметры геоматов «СТАБАРМ Геомат»

	Наименование параметра
	СТАБАРМ Геомат

	Ширина полотна, м
	2

	Длина полотна в рулоне, м
	30

	Толщина, м
	0,01, 0,015, 0,02

	Масса рулона, кг
	15-61


По согласованию с потребителем длина полотна в рулоне  и цвет геомата могут быть изменены
Физико-механические показатели геоматов «СТАБАРМ Геомат»
	Условное обозначение геомата марки СТАБАРМ
	Разрывная нагрузка в продольном направлении, не менее, кН/м
	Удлинение при максимальной нагрузке, не более, %
	Поверхностная плотность, г/м2

	ГМТ-10
	1,0
	25
	250

	ГМТ-15
	1,4
	
	350

	ГМТ-20
	1,8
	
	450

	ГМТ-15-А-15*
	15,0
	
	550

	ГМТ-20-А-15*
	15,0
	
	650

	ГМТ-15-А-20*
	20,0
	
	590

	ГМТ-20-А-20*
	20,0
	
	690

	ГМТ-15-А-30*
	30,0
	
	690

	ГМТ-20-А-30*
	30,0
	
	790

	ГМТ-15-А-40*
	40,0
	
	880

	ГМТ-20-А-40*
	40,0
	
	980

	ГМТ-15-А-42*
	42,0
	
	890

	ГМТ-20-А-42*
	42,0
	
	990

	ГМТ-15-А-45*
	45,0
	
	910

	ГМТ-20-А-45*
	45,0
	
	1010

	Примечания

1. В качестве армирующей георешетки использована двуосноориентированная георешетка с прочностью до 45 кН/м, выпускаемая по СТО 30978849.0012-2016.

2. По согласованию с заказчиком возможно изготовление индивидуальных марок противоэрозионного геомата.


[image: image3.jpg][image: image4][image: image5.png]


